...................................................

pieczęć Zamawiającego

IZP.221.6.2023.KK

#### WARUNKI  ZAMÓWIENIA (WZ)

## TRYB POSTĘPOWANIA:

## Przetarg nieograniczony

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Koszalina:

- Renowacja kanału sanitarnego w ul. Piłsudskiego DN 200x300 L=290 m

- Renowacja kanału sanitarnego w ul. Ruszczyca DN 300 L=163 m

- Renowacja kanału sanitarnego w ul. Sienkiewicza DN 200 L=71 m

Razem L≈524 m

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:  MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA z o.o.

Adres:   75-711 KOSZALIN  ul. WOJSKA POLSKIEGO 14

Tel:     94 342-62-68    Fax:  94 342-29-38

e-mail : biuro@mwik-koszalin.com

REGON:   330032800

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą  progów unijnych,  w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Jednakże, na wybór trybu postępowania, tj. zakwalifikowanie niniejszego zamówienia jako sektorowe można złożyć umotywowane odwołanie do Zamawiającego.

Płatność nastąpi na rachunek, który umożliwia korzystanie z mechanizmu split payment. Rachunek bankowy winien być zgodny z wykazem prowadzonym przez Ministra Finansów, tzw. białą listą podmiotów VAT. Zamawiający informuje, że nie stosuje ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz nie odbiera innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta  spełnia  wymagania określone w niniejszych  Warunkach  Zamówienia.

Zatwierdzam Warunki Zamówienia

..........................................                                     		...................................................

miejscowość, data                                                                                                  	podpis i pieczęć Zamawiającego

- ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 tel./fax.   94 342 62 68, 342 29 38

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony.

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą  progów unijnych,  w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem zamówień sektorowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 44 Regulaminu zamówień sektorowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Koszalina:

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Piłsudskiego DN 200x300 L=290 m

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Ruszczyca DN 300 L=163 m

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Sienkiewicza DN 200 L=71 m

Razem L≈524 m

Wspólny Słownik Zamówień – kod 45210000 – Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna

UWAGA:

Średnice i długości odcinków kanału wg załączonego planu sytuacyjnego – należy sprawdzić w terenie przed złożeniem oferty.

Stan techniczny kanałów obrazują inspekcje telewizyjne stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji

Zamówienie obejmuje :

- Renowacje kanałów w technologii rękawa nasyconego żywicą poliestrową, epoksydową lub winyloestrową  u producenta, utwardzonego w kanałach przy użyciu wysokich temperatur lub UV.  .

- Rękaw musi spełniać wszystkie z następujących wymagań:

  - nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi,

  - nasączanie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych, fabrycznych (niedopuszczalne jest nasączanie na placu budowy),

  - dla kanałów kołowych wytrzymałość rękawa S według PN EN 1228 powinna być nie mniejsza  niż 2kN/m2, oraz sprawdzana na podstawie wzoru:

S=E[12×(dme)3]	gdzie:

E – krótkoterminowy moduł sprężystości	[MPa]  wg. PN-EN ISO178

e - grubość ścianki				[m]

dm - średnia średnica rękawa 			[m]

dm= dw+(dz-dw)/2

dz – średnica zewnętrzna rękawa		[m]

dw – średnica wewnętrzna rękawa		[m]

- odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C,

- odporność na ścieranie,

- wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału,

- przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego utwardzenia rękawa,

- zapewnienie szczelności kanału,

- zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami dołączonymi do oferty, z zadeklarowaną w obliczeniach grubością rękawa po utwardzeniu,

- moduł sprężystości (krótkotrwały) co najmniej E >2400 kN/mm2 wg PN EN 1228

- należy zastosować żywice nie powodujące zagrożenia dla zdrowia w czasie procesu utwardzania.

- Dopuszcza się niewielkie zmniejszenie średnic i wymaga by wprowadzone i utwardzone rękawy ściśle przylegały do ścian kanałów istniejących zachowując kształt kanałów istniejących. Wymaga się by renowacja wszystkich kanałów wymienionych w Warunkach Zamówienia wykonana była w jednej technologii, chyba, że ze względów technicznych nie będzie to możliwe, a na zmianę technologii uzyska się zgodę Zamawiającego.

- Inwestor nie wymaga stosowania kształtek kapeluszowych na przyłączach włączonych na trójnik lub wkucia, chyba że zostanie to wskazane dla konkretnych przyłączy.

Szczegółowy zakres robót zawierają, załączone do niniejszych warunków zamówienia:

1/ plany sytuacyjne odcinków kanałów przewidzianych do renowacji

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w PLN netto i brutto z podatkiem VAT. Cena powinna obejmować  wszystkie koszty realizacji robót.

W cenie za wykonanie zadania  należy ponadto uwzględnić koszty:

- podstawowego przedmiotu zamówienia z materiałów Wykonawcy.

- dokonania dokładnych pomiarów średnic i długości odcinków kanałów przeznaczonych do renowacji przed złożeniem oferty

- czyszczenia kanałów przed wprowadzaniem rękawów, mechanicznego usunięcia złogów, ewentualne wycięcie wystających korzeni,

- otwarcia przykanalików połączonych na trójniki i wcinkę,

- zamykania odcinków naprawianego kanału, pompowania i odprowadzania ścieków w trakcie wykonywania renowacji,

- obrabiania rękawa w studniach,

- pobranej wody i odprowadzenia ścieków oraz energii,

- kontroli filmowej przed i po zakończeniu robót,

- wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót,

- oznakowania planu budowy na czas robót,

- uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

- wniesienia do Zarządu Dróg Miejskich opłaty związanej z zajęciem pasa drogowego,

- uporządkowania terenu po robotach,

- zabezpieczenia zaplecza budowy na czas wykonywania robót,

- zabezpieczenia obiektów przed zalaniem ściekami podczas wykonywania robót,

- wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Łączna cena zaproponowana w formularzu oferty powinna stanowić sumę wszystkich elementów składowych robót- kanałów przewidzianych do renowacji, zaoferowanych w ofercie.

W przypadku stwierdzenia omyłek w obliczeniu ceny Zamawiający uzna za prawidłowe ceny za elementy składowe robót - kanałów przewidzianych do renowacji i dokona poprawienia omyłek poprzez ponowne prawidłowe zsumowanie tych elementów z konsekwencją dokonanych poprawek.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części (składania ofert częściowych).

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy

- zakończenie: do 31.08.2023r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

Potwierdzenia wymagają następujące warunki:

  - Wykonawca posiada środki własne lub posiada zdolność kredytową wystarczającą do realizacji zamówienia w wysokości minimum 200 000,00 zł,

  - Wykonawca musi być  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności.

  - Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

Wykonawca musi udokumentować wykonywanie w zakresie jednego zadania renowacji kanałów sanitarnych i/lub deszczowej we wskazanej technologii w zakresie średnic minimum 200mm (o średnicach kołowych, jajowych, trójkątnych, gruszkowych lub dzwonowych) o długości min. 500,00 m.

  - Wykonawca udokumentuje dysponowanie minimum: 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 18 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych MWiK Sp. z o.o.

Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Podmiot ten przedstawia zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawcy mogą o udzielenie zamówienia ubiegać się wspólnie, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w postępowaniu.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty stanowiące załącznik do oferty:

Formularz oferty

Załącznik  nr 1

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik  nr 2

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wykonawca musi udokumentować wykonywanie renowacji kanałów sanitarnych i/lub deszczowych we wskazanej technologii w zakresie średnic minimum 200 mm (o średnicach kołowych, jajowych, trójkątnych, gruszkowych lub dzwonowych) o łącznej długości min. 500,00 m.

Załącznik  nr 3

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Załącznik nr 4

Aprobata techniczna lub Krajowa Deklaracja Zgodności

Załącznik nr 5

Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik  nr 6

Opłacona polisa wraz dowodem opłaty, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:

Załącznik  nr 7

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Na dzień składania ofert Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach.

Ponadto należy do oferty załączyć następujące dokumenty:

Załącznik nr 8

Dowód wpłaty wadium.

Załącznik nr 9

Informacja dotycząca grubości oferowanych rękawów poparta wyliczeniami wytrzymałościowymi.

Załącznik nr 10

Oświadczenie oferenta, że do renowacji kanałów zostanie użyty rękaw nasycony żywicą u producenta.

Załącznik nr 11

Harmonogram rzeczowy wykonywanych prac, który będzie załącznikiem do umowy  na  realizację  robót.

Uwaga:

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

Załącznik nr 12

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – oświadczenie należy złożyć droga elektroniczną na adres: biuro@mwik-koszalin.com do trzech dni od dnia otwarcia ofert.

Załącznik nr 13

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia.

  - Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie na adres: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 lub na adres e-mail: biuro@mwik-koszalin.com.

  - Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnienia, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie prześle pisemną treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którzy pobrali Warunki Zamówienia i zamieści na stronie internetowej MWiK.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Warunków Zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią Warunków Zamówienia, zostanie przekazane wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążące.

  - W celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, zamawiający może przedłużyć w miarę potrzeby termin składania ofert.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania oferentów.

- WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Arkadiusz Matynia – Kierownik Grupy Robót Kanalizacyjnych  tel. 94 342-06-90 w.40 lub 500768994

- Marta Drulik - Hołub  – Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych tel.94 342 62-68 wew.68

- Kamila Kierzek –Z-ca Kierownika Działu Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych tel. 94 342-62-68 wew. 87

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

- Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 
8 000,00 zł  (słownie: osiem tysięcy zł 00/100)

Oferta, która nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie odrzucona.

- Wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniu bankowym.

- Wadium wpłacane w pieniądzu:

- należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego: PKO BP  I Oddział Centrum w Koszalinie nr 84 1020 2791 0000 7302 0009 3609,

- wniesione w pieniądzu wadium musi się znaleźć na koncie zamawiającego przed termin otwarcia ofert,

- zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Wadium wpłacone w innej formie niż pieniądz:

- oryginalne dokumenty należy złożyć w kasie Spółki przed terminem otwarcia ofert, a kserokopię dołączyć do oferty.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania z ofertą w pkt. 14 warunków zamówienia,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zwróci  niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofa ofertę przed terminem wyznaczonym do składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego umowy (jeśli było wymagane),

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany niniejszą ofertą od upływu terminu otwarcia ofert przez 30 dni.

- OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Treść oferty musi odpowiadać treści Warunków Zamówienia.

  - Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do podpisania oferty.

  - Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”,  podpisane i datowane przez wykonawcę.

  - Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

  - Ofertę, zawierającą wszystkie wymagane Warunkami Zamówienia dokumenty, należy złożyć zszytą w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzoną napisem „OFERTA”.

  - Kopertę, opatrzoną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy  należy opisać:

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Koszalina:

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Piłsudskiego DN 200x300 L=290 m

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Ruszczyca DN 300 L=163 m

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Sienkiewicza DN 200 L=71 m

Razem L≈524 m

Nie otwierać przed godz. 1215 w dniu  09.05.2023 r.

- Każdy wykonawca  może złożyć tylko jedną ofertę.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- Oferty należy składać do dnia 09.05.2023 r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14. - Biuro Handlowe Spółki (sklep)

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2023 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14- sala 313.

- Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Na stronie internetowej zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert dotyczące:

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firmy oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto za wykonanie całego zadania (z VAT)  – 100%.

Cena zgodna ze wzorem: C= (Cn :  Cb) x 100 x 100%= ilość uzyskanych punktów

gdzie:

Cn - najniższa cena oferty brutto spośród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty badanej nieodrzuconej

100 – wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Zamawiający uzna za najkorzystniejsza ofertę która uzyska największą liczbę punktów.

- INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH:

Wszelkie rozliczenia odbywać się będą w złotych polskich.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO UMOWY:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł umowę o zamówienie zgodną ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszych warunków zamówienia.

- INFORMACJA O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:

Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza powinien:

- w przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, umowę regulującą współpracę tych podmiotów

- harmonogram realizacji robót.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą  progów unijnych,  w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Jednakże,  na  wybór trybu postępowania, tj. zakwalifikowanie niniejszego zamówienia jako sektorowe można złożyć umotywowane odwołanie do Zamawiającego.

...............................................

pieczęć adresowa  Wykonawcy				...................................dnia .........................

FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Spółka z o.o.

75-711 Koszalin

ul. Wojska Polskiego 14

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

(nazwa firmy, siedziba)

NIP ………………………………………. REGON…………………………………………..

tel./fax. ……………………………………. e-mail ……………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, na wykonanie:

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Koszalina:

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Piłsudskiego DN 200x300 L=290 m

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Ruszczyca DN 300 L=163 m

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Sienkiewicza DN 200 L=71 m

Razem L≈524 m

Oferujemy realizację w/w zadania za cenę ofertową, obliczoną zgodnie z wymogami pobranymi od zamawiającego Warunkami Zamówienia w wysokości:

cena netto za wykonanie  za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi …………………………zł (słownie:…………………………………………………………………………….…………...............… zł)

cena brutto wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości … %, wynosi: …………………………..…  zł (słownie:…………………….…………`…………………………………………...………………….…… zł)

w tym:

- Za renowację kanału sanitarnego w ulicy Piłsudskiego:

netto: …………………. (słownie: …………………………………………………………………………zł)

brutto, łącznie z podatkiem VAT (w wysokości  …… %):  ……………………………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………...…. zł)

- Za renowację kanału sanitarnego w ulicy Ruszczyca:

netto: …………………. (słownie: …………………………………………………………………………zł)

brutto, łącznie z podatkiem VAT (w wysokości  …… %):  ……………………………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………...…. zł)

- Za renowację kanału sanitarnego w ulicy Sienkiewicza:

netto: …………………. (słownie: …………………………………………………………………………zł)

brutto, łącznie z podatkiem VAT (w wysokości  …… %):  ……………………………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………...…. zł)

Całość zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie: …………………………..………………

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności …................. dni po złożeniu faktury i kary umowne określone przez zamawiającego.

Oświadczamy, że na  wykonane roboty udzielimy ……………….................  lat gwarancji.

(należy bezwzględnie wypełnić miejsca wykropkowane)

Oświadczamy, że przewidujemy/nie przewidujemy  powierzenie podwykonawcom realizacje zamówienia 
w części ……………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze Warunkami  Zamówienia i przed złożeniem niniejszej oferty jesteśmy związani zawartymi w niej zasadami postanowień,

- Posiadamy uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania zawarte w WZ,

- Zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert,

- Zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, który został załączony do WZ  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach i w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

Załącznik nr 1 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 3 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 4 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 6 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 7 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 8 ………………………………………………… ………………………..

Załącznik nr 9 ………………………………………………… ………………………..

Załącznik nr 10 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 11 ………………………………………………… ………………………..

Załącznik nr 12 ………………………………………………… ………………………..

Załącznik nr 13 …………………………………………………………………………..

Oferta składa się z ……………. stron ponumerowanych

………………………. dnia………………

……………………………………………………

Pieczęć i podpisy  osób upoważnionych do reprezentowania                                     oferenta  w obrocie prawnym

- PROJEKT   UMOWY

UMOWA

zawarta w  dniu ............................w Koszalinie, pomiędzy:

Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Koszalinie Spółką z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031299, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 669-050-14-95, REGON 330032800, wysokość Kapitału Zakładowego 182 611 500,00 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

- ............................................. - ..................................................

- ............................................. - ..................................................

a,

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowana przez:

- ............................................. - ..................................................

- ............................................. - ..................................................

na:

renowację bezodkrywkową (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Koszalina

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, wybranej jako najkorzystniejszą, przy zastosowanym kryterium cenowym.

§ 1

- Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Wykonanie robót budowlanych - renowację bezodkrywkową (rękawy) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach miasta Koszalina:

- Renowacja kanału sanitarnego w ul. Piłsudskiego DN 200x300 L=290 m

- Renowacja kanału sanitarnego w ul. Ruszczyca DN 300 L=163 m

- Renowacja kanału sanitarnego w ul. Sienkiewicza DN 200 L=71 m

Razem L≈524 m

- Zakres robót oraz szczegółowe warunki ich realizacji określają: warunki zamówienia, oferta przetargowa, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Do dnia rozpoczęcia robót Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plany sytuacyjne odcinków kanałów przewidzianych do renowacji, inspekcję telewizyjną kanałów.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia przed rozpoczęciem robót.

- Ubezpieczenie zawarte jest na okres obejmujący czas wykonywania umowy w zakresie robót objętych umową oraz ewentualnego ryzyka związanego z sytuacją na rynku podczas wykonywania niniejszej umowy.

- Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczającej będą obciążały Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane, składowane materiały od chwili przejęcia placu budowy, aż do dnia  odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

§ 3

- Rozpoczęcie robót objętych umową nastąpi z dniem przekazania placu budowy.

- Zakończenie prac nastąpi do dnia: 31.08.2023r.

§ 4

- Za wykonanie robót objętych umową ustala się wynagrodzenie umowne:

netto: …………………………..zł.

(słownie:………………………………………………………………………………………zł)

brutto, łącznie z podatkiem VAT (w wysokości  … %):  ……………………………zł

(słownie:………………………………………………………………………………………zł).

w tym:

    - Za renowację kanału sanitarnego w ulicy Piłsudskiego:

netto: …………………. (słownie: …………………………………………………………zł)

brutto, łącznie z podatkiem VAT (w wysokości  …… %):  .................................................... zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….zł)

    - Za renowację kanału sanitarnego w ulicy Ruszczyca:

netto: …………………. (słownie: …………………………………………………………zł)

brutto, łącznie z podatkiem VAT (w wysokości  …… %):  .................................................... zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….zł)

3)	Za renowację kanału sanitarnego w ulicy Sienkiewicza:

netto: …………………. (słownie: …………………………………………………………zł)

brutto, łącznie z podatkiem VAT (w wysokości  …… %):  .................................................... zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….zł)

- Wynagrodzenie umowne ustalone w ust. 1 obejmuje koszty:

- podstawowego przedmiotu zamówienia wykonanego z materiałów Wykonawcy,

- dokonania dokładnych pomiarów średnic i długości odcinków kanałów przeznaczonych do renowacji przed złożeniem oferty,

- czyszczenia kanałów przed wprowadzaniem rękawów, mechanicznego usunięcia złogów, ewentualne wycięcie wystających korzeni,

- otwarcia przykanalików połączonych na trójniki i wcinkę,

- zamykania odcinków naprawianego kanału, pompowania i odprowadzania ścieków w trakcie wykonywania renowacji,

- obrabiania rękawa w studniach,

- pobranej wody i odprowadzenia ścieków oraz energii,

- kontroli filmowej przed i po zakończeniu robót,

- wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót,

- oznakowania planu budowy na czas robót,

- uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

- wniesienia do Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie opłaty związanej z zajęciem pasa drogowego,

- uporządkowania terenu po robotach,

- zabezpieczenia zaplecza budowy na czas wykonywania robót,

- zabezpieczenia obiektów przed zalaniem ściekami podczas wykonywania robót,

- wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Rozliczenie robót objętych umową nastąpi po ich wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Podstawą wystawienia faktury, za wykonanie przedmiotu zamówienia, będzie protokół końcowy podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury  VAT zgodnie z ust. 4  na rachunek bankowy Wykonawcy, który umożliwi korzystanie z mechanizmu split payment. Rachunek bankowy winien być zgodny z wykazem prowadzonym przez Ministra Finansów, tzw. białą listą podmiotów VAT.

- Zamawiający informuje, że nie stosuje ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz nie odbiera innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

- Należności regulowane będą z konta Zamawiającego w PKO BP  Koszalin 84 1020 2791 0000 7302 0009 3609 na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Za opóźnienie w spełnieniu świadczenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe  za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Zgodnie z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 424), Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin, wpisana do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000031299, NIP 6690501495, REGON 330032800, spełniając obowiązek nałożony przedmiotową ustawą niniejszym oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

§ 5

- Wykonawca robót w trakcie ich realizacji obowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odpady powstałe przy realizacji przedmiotu umowy i ich utylizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu karty przekazania odpadów najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót.

§ 6

- Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i zrzutu ścieków. Pełne koszty pobranej wody 
i odprowadzonych  ścieków poniesie Wykonawca.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7

- Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

- Arkadiusz Matynia – Kierownik Grupy Robót Kanalizacyjnych  tel. 94 342-06-90 w.40 lub 500 768 994

- Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie ………….………………… kontakt tel. …………………

§ 8

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót.

- Podstawą odbioru robót będzie protokół końcowy.

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- inspekcję telewizyjną wykonaną w kanale po renowacji,

- atesty na wbudowane materiały.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 9

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:

- Za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu pełnego przedmiotu umowy.

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego 10% łącznej ceny umownej brutto.

§ 10

- Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancyjny wynoszący 
60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Termin wykonania robót związanych z usunięciem wad w okresie gwarancji będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego.

- Okres gwarancji rozpoczyna się od następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, 
o którym mowa § 4 ust. 3.

§ 11

Klauzula zachowania danych w poufności:

- Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy mogą być wykorzystywane tylko w celu realizacji umowy. Wykonawca zachowa również w tajemnicy postanowienia zawarte w  niniejszej umowie.

- Zleceniobiorca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich informacji związanych z sama umową oraz jej wykonaniem, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu,

- Zleceniobiorca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników i podwykonawców.

- W przypadku nie dotrzymania klauzuli poufności oraz wyjawienia informacji z wiązanej z niemniejszą umowa oraz jej wykonaniem przez Wykonawcę Zleceniobiorcy będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości co najmniej 25 % wysokości wartości całości ceny przewidzianej w umowie.

§ 12

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający bez rygoru zapłaty kar umownych może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy .

- W pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub jej części, Zamawiający jest obowiązany podać przyczyny odstąpienia, a zwłaszcza podać warunki i zasady rozliczenia umowy

§ 13

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania m.in. następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:

  - wynagrodzenia umownego ustalonego w § 5 ust.1 w przypadku ustawowej zmiany podatku  VAT.

  - zmiany osób personelu kierowniczego wskazanego przez Wykonawcę, na wniosek Wykonawcy.

- Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust.1 pkt. a będzie wejście w życie obowiązujących  przepisów  w zakresie podatku od towarów i usług.

- W przypadku wniosku Wykonawcy o dokonanie zmiany, o której mowa w ust.1 pkt. b Wykonawca będzie obowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazanych osób pozwalające na stwierdzenie spełnienia przez wskazane osoby wymagań WZ.

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo Zamówień Publicznych.

- Ewentualne spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. przy ul. Wojska Polskiego 14 
w Koszalinie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dany osobowych, art. 13 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia.

- Dane osobowe przechowywane będą prze okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy.

- Wykonawca posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich dany osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Podanie danych osobowy jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy. Kontakt do Inspektora Ochrony Dany Osobowych: iod@mwik.koszalin.pl

§ 16

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………………………………………… (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ……..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………, w następującym zakresie: ………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,
 w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia, na wykonanie:

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Koszalina:

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Piłsudskiego DN 200x300 L=290 m

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Ruszczyca DN 300 L=163 m

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Sienkiewicza DN 200 L=71 m

Razem L≈524 m

My, niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu  z postępowania  na podstawie art. 18 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółki z o.o. z siedziba w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ

wykonanych  robót o podobnych charakterze co przedmiot zamówienia,

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia, na wykonanie:

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Koszalina:

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Piłsudskiego DN 200x300 L=290 m

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Ruszczyca DN 300 L=163 m

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Sienkiewicza DN 200 L=71 m

Razem L≈524 m

oświadczamy, że wykonaliśmy następujące roboty:

| Lp. | Nazwa roboty budowlanej | Przedmiot roboty budowlanej | Zamawiający wraz z danymi kontaktowymi | Data wykonania roboty budowlanej początek/koniec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Załączniki:

Poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ

Osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia, na wykonanie:

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Koszalina:

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Piłsudskiego DN 200x300 L=290 m

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Ruszczyca DN 300 L=163 m

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Sienkiewicza DN 200 L=71 m

Razem L≈524 m

oświadczam, że w realizacji zamówienia będą brać udział następujące osoby:

| Lp. | Funkcja | Nazwisko i imię – uprawnienia | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia, na wykonanie:

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Koszalina:

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Piłsudskiego DN 200x300 L=290 m

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Ruszczyca DN 300 L=163 m

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Sienkiewicza DN 200 L=71 m

Razem L≈524 m

Oświadczamy, że osoby:

- ……………………………………………….…….,

- ………………………………………..……………,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 
i aktualny  wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

Niniejszym oświadczam, że:

a) nie należę do grupy kapitałowej

b) należę do grupy kapitałowej i przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.

Lista podmiotów:

1. ………………………………….

2…………………………………...

3……………………………………

4. ………………………………….

itd.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,
 w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* pn.:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1)

*w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).